ZXCLOUD R5301G5服务器固件版本升级

指导书

中兴通讯股份有限公司

目      录

1 编写目的	3

2 升级前准备	3

2.1 物料准备	3

2.2 WEB界面登录	4

2.3 升级前版本确认	4

3 升级前检查	5

3.1 版本升级顺序	5

3.2 升级前检查	5

3.3 停止业务	5

4固件版本升级方法	6

4.1 BMC版本升级方法	6

4.2 BIOS版本升级方法	8

4.3 其他固件版本（EPLD、FRU等）升级	11

5 升级后检查	11

6 回退方法	11

1 编写目的

本文描述了中兴ZXCLOUD R5301G5服务器固件版本升级流程和升级方法，通过对版本升级流程和方法的详细描述，指导现场维护工程师升级R5301G5服务器固件版本。

本升级指导书适用于中兴ZXCLOUD R5301G5设备。

2 升级前准备

2.1 物料准备

- PC机一台

用做升级客户端。

- 网线若干根

用于PC机与服务器iSAC口通讯。

- 显示器、键盘、鼠标

用于在升级过程中观察服务器的启动情况；如果没有显示器可以使用WEB管理界面的KVM。

- 版本文件

新的固件版本文件需要提前下载到PC机客户端。

组网方式说明

2.2 WEB界面登录

- 用网线将客户端与服务器的iSAC管理网口相连。

- 服务器iSAC口默认地址为192.168.5.7，将客户端的地址设置为同一网段，如192.168.5.8；如果默认地址被修改，请根据实际情况修改，修改后客户端能够ping通iASC口地址。

- 在PC机客户端上打开浏览器，在地址栏输入https://192.168.5.7，如果默认地址已经修改请输入实际地址。推荐使用谷歌浏览器59以上版本。

- 如下图2-1在登录界面输入默认用户名：Administrator，默认密码：Superuser9! ，进入BMC WEB管理界面。如果用户已定制化过初始用户名或密码，则输入对应具有管理员权限的用户名密码。

图2-1

2.3 升级前版本确认

登录服务器的WEB管理界面后，依次进入 “BMC管理-->固件升级”界面，即可查到当前主板固件版本的当前版本号。

图2-2

3 升级前检查

3.1 版本升级顺序

当R5301G5服务器有多种固件版本需要升级，没有特殊要求的话，按建议照下面的顺序进行： EPLD版本—>BMC版本—>  BIOS版本—> FRU版本。

比较常见的情况是升级BMC版本和BIOS版本，请根据章节4中的升级方法，依次升级BMC版本和BIOS版本。

3.2 升级前检查

升级前，请登陆【维护诊断-->当前告警】界面，查询服务器是否有异常告警。如果有异常告警，先分析告警原因并处理，再进行版本升级。

3.3 停止业务

由于EPLD和BIOS升级需要重启服务器生效，我们强烈建议在升级前先正常停止服务器运行业务：在操作系统中先同步数据，然后在系统下点击 “关机”或者“power down”按钮，或者通过命令行shutdown 主机，避免重启导致业务异常中断或关键数据丢失。重要业务数据请提前备份。确保服务器关机后，再进行升级操作。

操作步骤建议：

- Windows直接点击“关机”

- Linux关机建议：

- 1. shutdown -h 2  2分钟后自动关机 (建议使用延迟关机命令)

- 2. shutdown -h now  立刻关机 (root用户使用)

- （以红帽系统为例，可以通过图3-1命令行输入命令关机）

- 图3-1

4固件版本升级方法

4.1 BMC版本升级方法

- 进入【BMC管理-->固件升级】页面，如下图4-1。

图4-1

- 如下图4-2，点击按钮，选中需要升级的BMC版本文件，进度条会显示版本上传的进度，上传成功之后会显示上传成功。

图4-2

图4-3

- 点击“固件升级”按钮，弹窗选择“确定”，如下图4-4，开始升级BMC版本，进度条会显示版本升级的进度，如下图4-5。

图4-4

图4-5

- 待提示“升级成功”后，BMC会自动重启生效，重启加版本同步过程约11-12分钟。

图4-6

- 重新登录WEB管理界面，在“BMC管理-->固件升级”界面查看版本升级成功。

图4-7

4.2 BIOS版本升级方法

- 进入【BMC管理-->固件升级】页面，如下图4-8。

图4-8

- 2. 	如下图4-9，点击按钮，选中需要上传的BIOS版本文件，进度条会显示版本上传的进度，上传成功之后会显示上传成功，如图4-10。

图4-9

图4-10

- 3.	点击“固件升级”按钮，弹窗选择“确定”开始上传、加载和升级BIOS版本，如下图4-11、4-12，进度条会显示版本升级的进度。

图4-11

图4-12

- 4. 	大约6-7分钟后，会显示“升级成功”提示消息，如下图4-13。

图4-13

- 若您在升级版本前未按照我们的建议将操作系统关机，此时需要手动将操作系统关机，服务器会自动重启生效版本。

- 若您在升级版本前已按照我们的建议将操作系统关机，此时需要等待3-5分钟后，服务器会自动切换到新版本，不需额外操作。

- 5. 	服务器重启成功，重新登录web，从“BMC管理-->固件升级”查看BIOS版本，确认主BIOS版本更新成功，如下图4-14，会发现‘BIOS版本’已升级为目标版本。

图4-14

- 6.	若您需要将备用BIOS也升级到新版本，重复以上第2、3、4、5步骤，再执行一次BIOS版本升级，当提示升级成功后，主、备BIOS的版本都为新版本，从“BMC管理-->固件升级”查看BIOS版本为主BIOS版本。

4.3 其他固件版本（EPLD、FRU等）升级

其他固件版本均支持web在线升级，升级方法和步骤请参见4.1 BMC版本升级方法。

- 注意事项： 在固件版本升级过程中如果偶尔出现个别版本升级失败的现象，请重新发起一次升级。

5 升级后检查

- 登录服务器WEB管理界面（升级前后iSAC口IP和用户密码一致），进入【BMC管理-->固件升级】界面，查询BMC、BIOS版本升级成功。

- 进入【维护诊断-->告警&事件】界面，确认升级后没有出现新的异常告警信息。

- 服务器启动正常，能够正常进入操作系统。

6 回退方法

版本回退方法与版本升级方法一样，回退时选择历史版本文件。

注：固件版本升级支持新功能后，回退可能带来兼容性问题，因此非必要情况下，固件不建议进行版本回退。